| Foldery/pliki: 7 | SE RV lód Inf o potwierdzenie |  |
| --- | --- | --- |
| Typ/Typ: AV-132 |  |  |
| Seite/Strona: 1 von/z 2 |  |  |
| Z: LFD. Nr.: Prąd Nr: 27/03E |  | Napędy maszyn roboczych i systemy osi jednostki biznesowej |

Sprawdzenie poziomu oleju dla osi szyny typu AV-132

Już wskazaliśmy na sprawdzenie poziomu oleju przez nasz SI 61/02.

Aby wyjaśnić znaczenie, które chcielibyśmy wyraźnie odnieść do tego przedmiotu ponownie.

Jak na doświadczenie poziom oleju nie jest sprawdzane więcej przez użytkowników pojazdu do 1 Wymiana oleju.

Ten brak kontroli jest ze względu na złagodzone okresy wymiany oleju w ciągu ostatnich lat. Jednak niezależnie od okresów wymiany oleju ZF zwróciła już uwagę na konieczność regularnego sprawdzania poziomu oleju wprzeszłości. Można to odczytać we wszystkich istotnych

Instrukcje naprawy ZF:

# "Comiesięczna kontrola poziomu oleju, ale przede wszystkim oddanie do eksploatacji pojazdu z nowymi lub naprawionych osi i osi części odpowiednio."

Możemy skorzystać z tej okazji, aby zwrócić uwagę na to zalecenie/Specyfikacja wielokrotnie. Ilościowe zmniejszenie smarowania może mieć bardzo negatywne skutki i może nawet spowodować, że przekładnia osi ulegnie całkowitemu uszkodzeniu.

Dla   bezproblemowej pracy osi wymagany jest prawidłowy poziom oleju! Dlatego zalecamy, aby ten czek w regularnych odstępach czasu w  zwykłych/innych prac konserwacyjnych!

Ilość oleju Obudowa osi: około 18 – 19,5 litrów w zależności od wersji listy części,

# decydujące jest jednak przepełnienie.

Dla wymiany oleju należy zauważyć, że napełniony olej potrzebuje pewnego czasu (w zależności odwersji listy części) do rozprzestrzeniania się w obudowie osi i w portalach. W związku z tym, czy olej osiadł po pierwszym napełnieniu przez wystarczający czas; po napełnić go do przelewu (Górna krawędź wlewu oleju otwór)

# Piasta koła ilości oleju: około 0,7 liTer, decydujące jest jednak przepełnienie.

Zf	P  A  Ss  A  U	G M  Bh

Ku Nd  Końcu  i  Cala  s t

Danych/Data:	2003-05-28

DziałDept. :	Astds/Wyciąg steinhofer Telefon/telefon komórkowy:	(08 51) 4 94-27 17

| Foldery/pliki: 7 | SE RV lód Inf o potwierdzenie |  |
| --- | --- | --- |
| Typ/Typ: AV-132 |  |  |
| Seite/Strona: 2 von/z 2 |  |  |
| Z: LFD. Nr.: Prąd Nr: 27/03D |  | Napędy maszyn roboczych i systemy osi jednostki biznesowej |

Instrukcja konserwacji i HOLOWANIA

1.	jakość oleju/wymiana oleju:  według ZF lista smarów te-ml 12, patrz  strony  0,10	0,13  !

Uwaga: odpowiednie  zaktualizowane listy  można zamówić w każdym centrum obsługi posprzedażowej ZF oraz w Internecie pod  www.ZF-Group.de  .

Ogólne:	wszystkie korki spustowe, wypełniacz i poziom muszą być starannie czyszczone przed  otwarciem!

Umieść pojazd wsamolocie horyzontalna!

Spuścić olej tylko natychmiast po dłuższym czasie pracy! Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa producenta pojazdu!

Legenda:	1 =  otwory odpływowe  	Obudowa osi – Portal  Drive

2 = Obudowa osi z wypełniaczem i poziomem  otworu	– napęd portalowy

3 = Wyjście spustowe, napełniacz i poziom  otworu	  (piasta)

4 = odpowietrznik