| Trafficon Line LC |  |  |
| --- | --- | --- |
| • | Bramka świetlna – skaner z 12 wiązkami podczerwieni |  |
| • | Dynamiczne monitorowanie na całej szerokości drzwi |  |
| • | Automatyczne dopasowanie do warunków pogodowych |  |
| • | Funkcja Teach-In dla wszystkich konfiguracji roboczych |  |
| Dane techniczne |  |  |
| Napięcie zasilania: |  | 12-30 V DC |
| Pobór prądu: |  | maks. 100 mA |
| Czas odpowiedzi WŁ/WYŁ |  | ok. 50 ms / 200 ms |
| Czerwona dioda LED wskazująca funkcję: |  | Włączona przy detekcji obiektu, miga podczas fazy teach-In (uczenia) |
| Wyjście sygnałowe: |  | 1 tranzystor typu PNP z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym |
|  |  | Napięcie przełączania 30 V DC |
|  |  | Prąd przełączania 200 mA |
| Tryb przełączania |  | Włączenie wyjścia w przypadku detekcji |
| Sygnał wejściowy IN (WE): |  | Wysoki: >10 V DC do 30 V DC |
|  |  | Niski: <2 V DC do 0 V DC bądź otwarty |
| Obszar detekcji |  | Przy wysokości montażu 2000 mm |
|  |  | Maksymalny obszar detekcji 2300 mm x 80 mm |
|  |  | Minimalny obszar detekcji 160 mm x 80 mm |
| Temperatura pracy: |  | od -25°C do +60°C |
| Bouchestrafce 12 • 12435 Berlin • Tel: +49 [0130 533 114 70 • Fax +49 [0130 533 114 80 • E-Mail: info@mtcontrols.de • http://www.mtcontrols.de |  |  |

| Wymiary |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Montaż wpuszczany |  |  |
|  |  |  | Czujnik obrotowy w zakresie 10° |
| Podłączenie elektryczne |  |  |  |
|  | Rodzaj połączenia: przewód 1000 mm, bezhalogenowy |  |  |
|  | Wyjście elektroniczne |  |  |
|  | Przypisanie styków: |  |  |
|  | Sygnał kolor przewodu |  |  |
|  | Wyjście sygnałowe | zielony |  |
|  | Ub+ | brązowy |  |
|  | IN (WE; wyzwalacz ze sterownika drzwi) | żółty |  |
|  | GND (masa) | biały |  |
| Bouchestrafce 12 • 12435 Berlin • Tel: +49 [0130 533 114 70 • Fax +49 [0130 533 114 80 • E-Mail: info@mtcontrols.de • http://www.mtcontrols.de |  |  |  |

Pole detekcji

Obszar wejścia Wysokość: 2000 mm Szerokość: ok. 1200 mm

Wykres czasowy dla włączenia sygnału IN

ruch drzwi

sygnał wejściowy IN

Bouchestrafce 12 • 12435 Berlin • Tel: +49 [0]30 533 114 70 • Faks +49 [0]30 533 114 80 • E-Mail: info@mtcontrols.de • http://www.mtcontrols.de

Start

Czas reakcji

otwarty

zamknięty

Ub+

GND (masa)